"УТВЕРЖДАЮ"

ВРИО Генерального директора

АНО ДО «Парк «Патриот» им.

Героя РФ Серафимова М.В.»

_______________А. И. Быль

«___»___________________2025  г.

М.П.

Техническое задание

Выполнение работ по наружным сетям административно бытового корпуса, расположенного по адресу: РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича»

1.Объект закупки: Выполнение по наружным сетям административно бытового корпуса, расположенного по адресу:

РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

2. Место выполнения работ:

РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

3. Перечень видов и объемов работ:

| ВОР № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| на Наружные сети канализации |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Земляные работы (141.2025-НВК л.4) |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) | 0,3407416 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) | 10,5384 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) | 0,793 |  |
| 4 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий (м3) | 8,723 |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,2 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,3207 |  |
| 7 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий (м3) | 352,77 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) | 3,5277 |  |
| 9 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2) | 0,1321 |  |
| Итого по разделу 1 Земляные работы (141.2025-НВК л.4) |  |  |  |
| Раздел 2. Трубопровод К1 (141.2025-НВК.С л.2) |  |  |  |
| 10 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 160 мм (100 м) | 0,83 |  |
|  | Объем=83 / 100 |  |  |
| 11 | Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN16, диаметр 160 мм (м) | 86 |  |
| 12 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (км) | 0,006 |  |
| 13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм (м) | 6 |  |
| 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (км) | 0,006 |  |
| 15 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100 (т) | 0,02898 |  |
| Итого по разделу 2 Трубопровод К1 (141.2025-НВК.С л.2) |  |  |  |
| Раздел 3. Колодцы (141.2025-НВК л.6) |  |  |  |
| 16 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (10 м3) | 0,93 |  |
| 17 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб (т) | 0,0711 |  |
| 18 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм (шт) | 5 |  |
| 19 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3 (м) | 4,72 |  |
| 20 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 (м) | 1,78 |  |
| 21 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (м3) | 2,7 |  |
| 22 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (м3) | 0,1 |  |
| 23 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (100 м2) | 0,228 |  |
| 24 | Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением мелкозернистой гидроизоляционной сухой смеси (100 м) | 2,4 |  |

| ВОР № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на наружные сети водопровода |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Кол-во |
| 1 | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Земляные работы (141.2025-НВК л.3) |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) |  |  | 0,5423561 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) |  |  | 16,7739 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) |  |  | 0,822 |  |
| 4 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий (м3) |  |  | 9,042 |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) |  |  | 0,2 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) |  |  | 0,53 |  |
| 7 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий (м3) |  |  | 583 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) |  |  | 5,83 |  |
| 9 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2) |  |  | 0,429 |  |
| Раздел 2. Трубопровод В1 (141.2025-НВК.С л.1) |  |  |  |  |  |
| 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (км) |  |  | 0,043 |  |
| 11 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм (м) |  |  | 77,0355 |  |
| 12 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (шт) |  |  | 1 |  |
| 13 | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм (шт) |  |  | 1 |  |
| 14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (шт) |  |  | 3 |  |
| 15 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (шт) |  |  | 3 |  |
| 16 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 шт) |  |  | 0,1 |  |
| 17 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм (шт) |  |  | 1 |  |
| 18 | Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм (шт) |  |  | 1 |  |
| 19 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (км) |  |  | 0,0002 |  |
| 20 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) |  |  | 0,202 |  |
| 21 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (км) |  |  | 0,0002 |  |
| 22 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100 (т) |  |  | 0,000664 |  |
| 23 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (км) |  |  | 0,006 |  |
| 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм (м) |  |  | 6 |  |
| 25 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (км) |  |  | 0,006 |  |
| 26 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100 (т) |  |  | 0,02898 |  |
| 27 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм (км) |  |  | 0,043 |  |
| Раздел 3. Колодцы (141.2025-НВК л.5) |  |  |  |  |  |
| 28 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3) |  |  | 0,1802 |  |
| 29 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб (т) |  |  | 0,0162 |  |
| 30 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм (шт) |  |  | 1 |  |
| 31 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 (м) |  |  | 1,78 |  |
| 32 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,172 м3 (м) |  |  | 0,58 |  |
| 33 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (м3) |  |  | 0,54 |  |
| 34 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 (м3) |  |  | 0,02 |  |
| 35 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (100 м2) |  |  | 0,11 |  |
| 36 | Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением мелкозернистой гидроизоляционной сухой смеси (100 м) |  |  | 0,51 |  |

| ВОР № 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| на Теплосети |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) | 0,06 |  |
|  | Объем=60 / 1000 |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) | 0,067264 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) | 1,5 |  |
| 4 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий (м3) | 16,5 |  |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,2 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,045404 |  |
| 7 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий (м3) | 50 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) | 0,6 |  |
|  | Объем=60 / 100 |  |  |
| 9 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2) | 0,2655 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 10 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: до 57 мм (км) | 0,05 |  |
| 11 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (м) | 178 |  |
| 12 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм (м) | 89 |  |
| 13 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм (м) | 89 |  |
| 14 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание теплосеть», фон белый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм (100 м) | 0,5 |  |
|  | Объем=50 / 100 |  |  |
| 15 | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм (10 шт) | 0,6 |  |
|  | Объем=6 / 10 |  |  |
| 16 | Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм (шт) | 3 |  |
| 17 | Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм (шт) | 6 |  |
| 18 | Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм (шт) | 3 |  |
| 19 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм (10 шт) | 1,6 |  |
|  | Объем=16 / 10 |  |  |
| 20 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 90 мм, длина плеча 1000 мм (шт) | 4 |  |
| 21 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 90 мм, длина плеча 1000 мм (шт) | 4 |  |
| 22 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм (шт) | 8 |  |
| 23 | Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм (10 шт) | 0,8 |  |
|  | Объем=8 / 10 |  |  |
| 24 | Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм (шт) | 4 |  |
| 25 | Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм (шт) | 2 |  |
| 26 | Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм (шт) | 2 |  |
| 27 | Установка шаровых кранов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм (10 шт) | 0,8 |  |
|  | Объем=8 / 10 |  |  |
| 28 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 25 мм (шт) | 5 |  |
| 29 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 32 мм (шт) | 1 |  |
| 30 | Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 50 мм (шт) | 2 |  |
| 31 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм (100 стыков) | 0,72 |  |
|  | Объем=72 / 100 |  |  |
| 32 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 57 мм (10 стыков) | 7,2 |  |
|  | Объем=72 / 10 |  |  |
| 33 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм (компл) | 29 |  |
| 34 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм (компл) | 29 |  |
| 35 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм (компл) | 58 |  |
| 36 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: до 57 мм (100 м) | 0,5 |  |
|  | Объем=50 / 100 |  |  |
| 37 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (шт) | 3 |  |
| 38 | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 219 мм (шт) | 3 |  |
| 39 | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 10 мм (м2) | 64 |  |
| Раздел 3. Система операционного дистанционного контроля |  |  |  |
| 40 | Прибор или аппарат (шт) | 5 |  |
| 41 | Терминал концевой ТИП-2 (IP 67) КТ-13 (шт) | 1 |  |
| 42 | Терминал концевой измерительный герметичный ТИП-1(IP67)КТ-11 (шт) | 1 |  |
| 43 | Ковер наземный КНЗ (шт) | 2 |  |
| 44 | Переходное устройство ПКУ-2 (шт) | 3 |  |
| 45 | Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3 (5 метров) (шт) | 3 |  |
| 46 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 мм (м) | 6 |  |
| Раздел 4. Неподвижные опоры |  |  |  |
| 48 | Устройство бетонной подготовки (100 м3) | 0,0016 |  |
| 49 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3) | 0,1632 |  |
| 50 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) | 0,0108 |  |
| 51 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (м3) | 10,0962 |  |
| 52 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм (т) | 0,10486 |  |
| 53 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм (т) | 0,10486 |  |
| 54 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) | 0,0948 |  |
| 55 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 (т) | 0,0015 |  |
| 56 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 (т) | 0,022752 |  |

4Требования к подрядчику:

4.1. являться членом саморегулируемой организации,

4.2. компенсационные фонды и размеры взносов не менее 80 000 000 рублей,

4.3. наличие специалистов, зарегистрированных в НРС не менее 2.

Составил начальник ОКС

Мошин М. Ю.