"УТВЕРЖДАЮ"

ВРИО Генерального директора

АНО ДО «Парк «Патриот» им.

Героя РФ Серафимова М.В.»

_______________А. И. Быль

«___»___________________2025  г.

М.П.

Техническое задание

Выполнение работ по благоустройству административно бытового корпуса, расположенного по адресу: РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича»

1.Объект закупки: Выполнение по благоустройству административно бытового корпуса, расположенного по адресу:

РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

2. Место выполнения работ:

РБ Уфимский район Юматовский сельсовет село Алкино2 ДО «Военно-Патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» кадастровый номер №02:47:250301:117

3. Перечень видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) | 0,521 |  |
|  | Объем=521 / 1000 |  |  |
| 2 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) | 2,533 |  |
|  | Объем=2533 / 1000 |  |  |
| 3 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 (м2) | 2533 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) | 2,53 |  |
|  | Объем=253 / 100 |  |  |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) | 2,532 |  |
|  | Объем=2532 / 1000 |  |  |
| 7 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм (м3) | 253 |  |
| 8 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм (м3) | 128 |  |
| 9 | Розлив вяжущих материалов (т) | 2,5 |  |
| 10 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 (т) | 2,5 |  |
| 11 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) | 2,532 |  |
|  | Объем=2532 / 1000 |  |  |
| 12 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (1000 м2) | 2,532 |  |
|  | Объем=2532 / 1000 |  |  |
| 13 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) | 2,532 |  |
|  | Объем=2532 / 1000 |  |  |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (1000 м2) | 2,532 |  |
|  | Объем=2532 / 1000 |  |  |
| 15 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II (т) | 420 |  |
| 16 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II (т) | 420 |  |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км (т) | 840 |  |
| 18 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) | 3,54 |  |
|  | Объем=354 / 100 |  |  |
| 19 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе (шт) | 354 |  |
| 20 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м (100 м2) | 1,2 |  |
|  | Объем=120 / 100 |  |  |
| 21 | На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к норме 47-01-053-01 (100 м2) | 1,2 |  |
|  | Объем=120 / 100 |  |  |
| 22 | Земля растительная (м3) | 24 |  |
| 23 | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт) | 6 |  |
| 24 | Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) | 6 |  |

4Требования к подрядчику:

4.1. являться членом саморегулируемой организации,

4.2. компенсационные фонды и размеры взносов не менее 80 000 000 рублей,

4.3. наличие специалистов, зарегистрированных в НРС не менее 2.

Составил начальник ОКС

Мошин М. Ю.